1. Биосфера

Экология (термин введен Геккелем в 1866 г)– это наука, изучающая взаимоотношения организмов между собой и с окружающей средой. В середине ХХ века экологию стали понимать как науку об экосистемах и биосфере.

Выделяют три основные ветви экологии.

Первая ветвь. Общая экология, или биоэкология, – это изучение взаимоотношений живых систем разных рангов (организмов, популяций, экосистем) со средой и между собой. Эту часть экологии в свою очередь подразделяют на следующие разделы:

- аутэкологию, т. е. изучение закономерности взаимоотношений организмов отдельного вида со средой обитания;

- демэкологию, или экологию популяций

- синэкологию, т. е. экологию сообществ;

- экосистемную и биосферную экологию.

Вторая ветвь. Геоэкология – это изучение геосфер, их динамики и взаимодействия, геофизических условий жизни, факторов неживой окружающей среды, действующей на организмы.

Третья ветвь. Прикладная экология – это аспекты инженерной, социальной, экономической охраны среды обитания человека, проблем взаимоотношений природы и общества, экологических принципов охраны природы.

Основными задачами экологии являются:

- постижение законов функционирования и развития биосферы как целостной системы;

- изучение реакций компонентов окружающей среды на возмущающие воздействия естественного и антропогенного происхождения;

- определение допустимых пределов воздействия человеческой цивилизации на окружающую среду;
- разработка концептуальных представлений и рекомендаций относительно путей развития общества, которые гарантировали бы соблюдение пределов воздействия на окружающую среду, существование и развитие последней.

Биосфера (термин предложен Эдуардом Зюссом в 1875 году) – своеобразная оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими организмами. Биосфера включает в себя верхние слои литосферы, в которых ещё живут организмы, гидросферу и нижние слои атмосферы. Распределение жизни в биосфере отличается крайней неравномерностью. Она слабо развита в пустынях, тундрах, глубинах океана, высоко в горах, тогда как в других участках биосферы чрезвычайно обильна и разнообразна. Наиболее высока концентрация живого вещества на границах раздела основных сред – в почве, т.е. пограничном слое между литосферой и атмосферой, в поверхностных слоях океана, на дне водоемов и особенно на литорали, в лиманах и эстуариях рек, где все три среды – почва, вода и воздух – близко соседствуют друг с другом. Места наибольшей концентрации организмов в биосфере В. И. Вернадский назвал «пленками жизни».

Границы биосферы

- Верхняя граница в атмосфере: 15-20 км. Она определяется озоновым слоем, задерживающим коротковолновое ультрафиолетовое излучение, губительное для живых организмов.

- Нижняя граница в литосфере: 3,5-7,5 км. Она определяется температурой перехода воды в пар и температурой денатурации белков, однако в основном распространение живых организмов ограничивается вглубь несколькими метрами.

- Граница между атмосферой и литосферой в гидросфере: 10-11 км. Определяется дном Мирового Океана, включая донные отложения.

Структура Биосферы:

- Живое вещество - вся совокупность тел живых организмов, населяющих Землю, физико-химически едина, вне зависимости от их систематической принадлежности. Живые организмы населяют земную поверхность очень неравномерно. Их распространение зависит от географической широты.

- Биогенное вещество - вещество, создаваемое и перерабатываемое живым организмом. Эту геологическую роль живого вещества можно представить себе по месторождениям угля, нефти, карбонатных пород и т. д.

- Косное вещество - продукты, образующиеся без участия живых организмов.

- Биокосное вещество - вещество, которое создается одновременно живыми организмами и косными процессами, представляя динамически равновесные системы тех и других. Таковы почва, ил, кора выветривания и т.д. Организмы в них играют ведущую роль.

- Вещество, находящееся в радиоактивном распаде.

- Рассеянные атомы, непрерывно создающиеся из всякого рода земного вещества под влиянием космических излучений.

- Вещество космического происхождения.

2. Экосистемы

Экосистема (термин предложен А. Тенсли в 1935 г) - природный комплекс (биокосная система), образованный живыми организмами (биоценоз) и средой их обитания, связанными между собой обменом веществ и энергии.

По размеру выделяют:

- Микроэкосистемы. Экосистемы самого нижнего ранга, по размеру сходные с небольшими компонентами среды: небольшой водоем, гниющий ствол упавшего дерева и т.п.

- Мезоэкосистемы. Примерами могут служить лес, река и т.п.

- Макроэкосистемы. Имеют очень большое распространение (в пределах морей, океанов, материков), например, горы Анды, материк Австралия.

- Глобальную экосистему, которая является аналогом биосферы.

По степени антропогенного воздействия экосистемы подразделяют на три вида:

- Природные (или естественные) – экосистемы не нарушенные влиянием человека. Например, отдаленные от человеческих поселений джунгли в Амазонии, заповедники, океанические впадины.

- Социоприродные – естественные системы, измененные человеком (парк, водохранилище)

- Антропогенные – системы, созданные человеком для извлечения выгоды. Делятся на техногенные и агроэкосистемы.

Отличия искусственной экосистемы от естественной:

– небольшое число видов (например, пшеница и некоторые виды сорных растений на пшеничном поле и связанные с ними животные);

– преобладание организмов одного или нескольких видов (пшеница в поле);

– короткие цепи питания из-за небольшого числа видов;

– незамкнутый круговорот веществ вследствие значительного выноса органических веществ и изъятия их из круговорота в виде урожая;

– невысокая устойчивость и неспособность к самостоятельному существованию без поддержки человека.

Также экосистемы можно классифицировать по многим другим признакам: структуре (наземные, пресноводные, морские, прибрежные и т.д.); источникам энергии (основной источник – Солнце, но присутствуют также другие субсидирующие источники).

Так как биомы (макроэкосистемы) распределены согласно консорциям, экосистемы принято классифицировать по типу преобладающего фитоценоза:

Наземные биомы 
Вечнозеленый тропический дождевой лес. 
Полувечнозеленый тропический лес. 
Пустыня: травянистая и кустарниковая.
Чапараль — районы с дождливой зимой и засушливым летом.
Тропические степи и саванна. 
Степь умеренной зоны. 
Листопадный лес умеренной зоны. 
Бореальные хвойные леса.
Тундра: арктическая и альпийская.
Водные экосистемы классифицируются по отличительным признакам: солености воды, особенностям водоема.
Типы пресноводных экосистем
 Стоячие воды: озера, пруды и т.д. 
Текучие воды: реки, ручьи и т.д.
 Заболоченные угодья: болота и болотистые леса.
Типы морских экосистем
Открытый океан.
Воды континентального шельфа (прибрежные воды).
Районы апвеллинга (районы подъема глубинных вод к поверхности; плодородные районы с продуктивным рыболовством).

Эстуарии (прибрежные бухты, проливы, устья рек, соленые марши и т.д.).

В экосистеме можно выделить два компонента – биотический и абиотический. Биотический делится на автотрофный и гетеротрофный  компоненты, формирующие трофическую структуру экосистемы.

С точки зрения структуры в экосистеме выделяют:

- Климатический режим, определяющий температуру, влажность, режим освещения и прочие физические характеристики среды.

- Неорганические вещества, включающиеся в круговорот.

- Органические соединения, которые связывают биотическую и абиотическую части в круговороте вещества и энергии.

- Продуценты – автотрофные организмы, создающие первичную продукцию (фототрофы – использующие энергию Солнца (фотосинтез) и энергию, выделяющуюся при окислении неорганических веществ (хемосинтез)).

- Консументы – гетеротрофы, поедающие другие организмы (хищные) или крупные частицы органического вещества. Выделяют: фитофаги – растительноядные животные, консументы I порядка; зоофаги – хищники, консументы II, III и др. порядка; некрофаги – трупоядные животные; сапрофаги – питающиеся мертвыми растительными остатками; детритофаги – питающиеся мертвыми остатками растений и животных (детритом); миксотрофы - организмы со смешанным типом питания.

- Редуценты – гетеротрофы, в основном грибы и бактерии, которые разрушают мёртвое органическое вещество, минерализуя его, тем самым, возвращая в круговорот.

Последние три компонента формируют биомассу экосистемы.

С точки зрения функционирования экосистемы выделяют следующие функциональные блоки организмов (помимо автотрофов):

Среди составляющих также выделяют экотоп, климатоп, эдафотоп, биотоп и биоценоз.

Экотоп – территория (или акватория) местообитания организмов, характеризующееся определённым сочетанием экологических условий: почв, грунтов, микроклимата и т.д., при этом не измененная деятельностью организмов (новообразованные формы рельефа).

Климатоп – воздушная (или водная) часть экосистемы, отличающаяся от окружающей своим составом, воздушным (водным) режимом, влажностью (соленостью) и/или другими параметрами.

Эдафотоп – почва, как часть среды преобразуемой организмами.

Биотоп – преобразованный биотой экотоп или, более точно, участок территории, однородный по условиям жизни для определённых видов растений или животных, или же для формирования определённого биоценоза.

Биоценоз – исторически сложившаяся совокупность растений, животных, микроорганизмов, населяющих участок суши или водоёма (биотоп). Биоценозы ограничиваются распределением детерминантов (определителей) зооценозов (консорций – популяций растений вместе с сопровождающими их организмами), в которых доминирующие виды растений создают условия для жизни других организмов.

3. Популяции

Популяция – совокупность особей одного вида, занимающих определенный ареал, свободно скрещивающихся друг с другом, имеющих общее происхождение, генетическую основу и в той или иной степени изолированных от других популяций данного вида.

Типы популяций. Популяции могут занимать разные по размеру площади и условия обитания в пределах местообитания одной популяции тоже могут быть не одинаковы. По этому признаку выделяют три типа популяций: элементарную, экологическую, географическую.

Элементарная (локальная) популяция – это совокупность особей одного вида, занимающих небольшой участок однородной площади. Между ними постоянно идет обмен генетической информацией.

Экологическая популяция – совокупность элементарных популяций, внутривидовые группировки, приуроченные к конкретным биоценозам. Растения одного вида в ценозе называются ценопопуляцией. Обмен генетической информацией между ними происходит достаточно часто.

Географическая популяция – совокупность экологических популяций, заселивших географически сходные районы. Географические популяции существуют автономно, ареалы их относительно изолированы, обмен генами происходит редко – у животных и птиц – во время миграций, у растений – при разносе пыльцы, семян и плодов. На этом уровне происходит формирование географических рас, разновидностей, выделяются подвиды.

Статические показатели: Численность – общее количество особей на данной территории или в данном объеме. Плотность – количество особей или их биомасса на единице площади или объема. В природе происходит постоянные колебания численности и плотности.

Показатели структуры: половой – соотношение полов, размерный – соотношение количества особей разных размеров, возрастной – соотношение особей различного возраста в популяции.

Динамика численности и плотности определяется в основном рождаемостью, смертностью и процессами миграции. Это показатели, характеризующие изменение популяции в течение определенного периода: месяца, сезона, года и т.д. Изучение этих процессов и причин их обусловливающих очень важно для прогнозов состояния популяций.

Рождаемость различают абсолютную и удельную. Абсолютная рождаемость – это количество новых особей, появившихся за единицу времени, а удельная – то же самое количество, но отнесенное к определенному числу особей. Рождаемость определяется многими факторами: условиями среды, наличием пищи, биологией вида (скорость полового созревания, количество генераций в течение сезона, соотношение самцов и самок в популяции).

Смертность, как и рождаемость, бывает абсолютной (количество особей, погибших за определенное время), так и удельной. Она характеризует скорость снижения численности популяции от гибели из-за болезней, старости, хищников, недостатка корма, и играет главную роль в динамике численности популяции.

Различают три типа смертности:

- одинаковый на всех стадиях развития; встречается редко, в оптимальных условиях;

- повышенная смертность в раннем возрасте;

- высокая смерть в старости.

Динамика популяций - периодическое или непериодическое изменение численности, полового или возрастного состава популяции в результате действия абиотических (не зависящих от численности и плотности самой популяции) и биотических (зависящих от численности и плотности популяции) факторов. Выделяют три вида популяционных динамик: стабильный (изменение численности популяции в несколько раз); изменчивый (колебания численности в десятки раз); взрывной (периодическое превышение средней численности в сотни и тысячи раз).

Динамика, состояние и воспроизводство популяций согласуются с их возрастной и половой структурой. Возрастная структура отражает скорость обновления популяции и взаимодействие возрастных групп с внешней средой.

В жизненном цикле особей обычно выделяют три возрастных периода: предрепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный.

Причины колебания численности

- достаточные запасы пищи и ее недостаток;

- конкуренция нескольких популяций из-за одной экологической ниши;

- взаимоотношения между популяциями хищника и жертвы, хозяина и паразита;

- внешние (абиотические) условия среды: гидротермический режим, освещенность, кислотность, аэрация и др.

Модели динамики популяций:  Выделяют два основных типа кривых роста численности популяций: J-образная, или экспонента и S-образная или логистическая кривая. Эти кривые, конечно, могут осложняться, изменяться в зависимости от особенностей организмов и от условий среды обитания.

J-образная кривая – при неограниченных ресурсах и идеальных природных условиях виды реализуют максимальную рождаемость. Такой рост популяции начинается медленно и затем стремительно нарастает по экспоненте, то есть кривая роста популяции принимает J-образный вид.

S-образная кривая. - при ограниченных ресурсах размеры популяции того или иного вида также ограничены, и смертность начинает расти, когда численность популяции достигает или временно превышает емкость экосистемы. Когда это случается, J-образная кривая роста популяции начинает плавно изгибаться и принимает вид S-образной кривой.

Экологические стратегии очень разнообразны и хотя между ними существует множество переходов, из них можно выделить два крайних типа: r-стратегию и K-стратегию.

| r-виды | К-виды |
| --- | --- |
| Размножение быстро (высокая плодовитость, короткое время генерации) Скорость размножения не зависит от плотности популяции Энергия и вещество распределяются между многими потомками Размеры популяции некоторое время могут превышать емкость среды Вид не всегда устойчив на данной территории Расселяются быстро Размножение идет с относительно большими затратами энергии и вещества Малые размеры особей Малая продолжительность жизни особей Местообитания сохраняются недолго Слабые конкуренты Защитные приспособления развиты слабо Лучше приспособлены к изменениям окружающей среды (менее специализированы) Например: бактерии, тли, одуванчики | Размножение медленно (низкая плодовитость, продолжительное время генерации) Скорость размножения зависит от плотности популяции Энергия и вещество концентрируются в немногих потомках, родители заботятся о потомках Размеры популяции близки к равновесному уровню Вид устойчив на данной территории Расселяются медленно Размножение идет с относительно небольшими затратами энергии; много энергии расходуется на рост и поддержку жизнеспособности отдельной особи Крупные размеры особей Большая продолжительность жизни особей Местообитания устойчивые Сильные конкуренты Хорошие защитные механизмы Высокая специализация для жизни в устойчивых местообитаниях Например: крупные тропические бабочки, альбатрос, деревья, человек. |

Разные популяции по-разному используют одну и ту же среду обитания, поэтому в ней одновременно могут существовать виды обоих типов стратегией.

Формы биотических взаимоотношений

Симбиоз – сожительство- форма взаимоотношения, из которых оба партнера или хотя бы один извлекают пользу.

Симбиоз подразделяется на мутуализм, протокооперацию и комменсализм.

Мутуализм – форма симбиоза, при которой присутствие каждого из двух видов становится обязательным для обоих, каждый из сожителей получает относительно равную пользу, и партнеры (или один из них) не могут существовать друг без друга.

Типичный пример мутуализма – отношения термитов и жгутиковых простейших, обитающих в их кишечнике.

Протокооперация – форма симбиоза, при которой совместное существование выгодно для обоих видов, но не обязательно для них. В этих случаях отсутствует связь именно этой, конкретной пары партнеров.

Примером протокооперации являются взаимоотношения мелких рыбок семейства губановых и крупных хищных мурен.

Комменсализм – форма симбиоза, при которой один из сожительствующих видов получает какую-либо пользу, не принося другому виду ни вреда, ни пользы. Комменсализм, в свою очередь, подразделяется на квартиранство, сотрапезничество, нахлебничество.

"Квартиранство" – форма комменсализма, при которой один вид использует другой (его тело или его жилище) в качестве убежища или своего жилья.

"Сотрапезничество" – форма комменсализма, при которой несколько видов потребляют разные вещества или части одного и того же ресурса.

"Нахлебничество" – форма комменсализма, при которой один вид потребляет остатки пищи другого.

Нейтрализм – тип биотической связи, при которой совместно обитающие на одной территории организмы не влияют друг на друга. При нейтрализме особи разных видов не связаны друг с другом непосредственно. Например, белки и лось в одном лесу не контактируют друг с другом.

Антибиоз - тип биотической связи, когда обе взаимодействующие популяции (или одна из них) испытывают отрицательное влияние друг друга. Антибиоз подразделяется на аменсализм, хищничество, конкуренцию и паразитизм.

Аменсализм – форма антибиоза, при которой один из совместно обитающих видов угнетает другой, не получая от этого ни вреда, ни пользы. Пример: светолюбивые травы, растущие под елью, страдают от сильного затемнения, в то время как сами на дерево никак не влияют.

Хищничество - тип антибиоза, при котором представители одного вида питаются представителями другого вида. Хищничество широко распространено в природе как среди животных, так и среди растений. Примеры: насекомоядные растения; лев, поедающий антилопу и т.д.

Конкуренция - тип биотических взаимоотношений, при котором организмы или виды соперничают друг с другом в потреблении одних и тех же обычно ограниченных ресурсов. Конкуренцию подразделяют на внутривидовую и межвидовую.

Внутривидовая конкуренция – соперничество за одни и те же ресурсы, происходящее между особями одного и того же вида. Это важный фактор саморегулирования популяции. Примеры: птицы одного вида конкурируют из-за места гнездования. Самцы многих видов млекопитающих (например, оленей) в период размножения вступают друг с другом в борьбу за возможность обзавестись семьей.

Межвидовая конкуренция – соперничество за одни и те же ресурсы, происходящее между особями разных видов. Примеры межвидовой конкуренции многочисленны. И волки, и лисы охотятся на зайцев. Поэтому между этими хищниками возникает конкуренция за пищу. Это не значит, что они непосредственно вступают в борьбу друг с другом, но успех одного означает неуспех другого.

Паразитизм - форма антибиоза, когда представители одного вида используют питательные вещества или ткани особей другого вида, а также его самого в качестве временного или постоянного местообитания.

Трофическая структура. Виды, входящие в состав экосистемы, связаны между собой пищевыми связями, так как служат объектами питания друг для друга. Последовательность питающихся друг другом организмов называют пищевой, или трофической, цепью. Отдельные звенья трофической цепи называют трофическими уровнями.

Пищевые цепи, которые начинаются с растений, идут через растительноядных животных к другим потребителям, называют пастбищными или цепями выедания.

Пищевые цепи другого типа начинаются с отмерших растений, трупов или помета животных и идут к мелким животным и микроорганизмам. Эти цепи называют детритными, или цепями разложения.

Например:

растения →овцы →человек; растения →кузнечики →ящерицы →орел; растения →насекомые →лягушки →змеи →орел.

мертвые ткани растений →грибы →многоножки кивсяки →грибы →ногохвостки коллемболы →хищные клещи →хищные многоножки →бактерии.

Совокупность пищевых связей в экосистеме образует пищевые сети, в которых многие консументы служат пищей нескольким членам экосистемы. В то же время некоторые животные могут принадлежать сразу к нескольким трофическим уровням, так как питаются и растительной, и животной пищей, то есть являются всеядными (например, медведь).

Продуктивность экологической системы – это скорость, с которой продуценты усваивают лучистую энергию солнца в процессе фотосинтеза, образуя органическое вещество.

Различают разные уровни продуцирования, на которых создается первичная и вторичная продукция. Органическая масса создаваемая продуцентами в единицу времени, называется первичной продукцией, а прирост за единицу времени массы консументов – вторичной продукцией.

Трофические структуры можно выразить графически в виде экологических пирамид. Пирамиду составляют прямоугольники, которые изображают разные звенья пищевой цепи. Основанием пирамиды служит уровень продуцентов, а последующие уровни питания образуют этажи и вершину пирамиды.

Известны три основных типа экологических пирамид:

1) пирамиды биомассы, характеризующие массу живого вещества на каждом уровне;

2) пирамиды энергии, показывающие, изменение энергии на последующих трофических уровнях;

3) пирамиды чисел, отражающие численность организмов на каждом уровне.

"Правило десяти процентов": С одного трофического уровня на другой передается лишь около 10% энергии; или с одного трофического уровня экологической пирамиды переходит на другой, более высокий ее уровень (по «лестнице» продуцент-консумент-редуцент), в среднем около 10 % энергии, поступившей на предыдущий уровень экологической пирамиды.

Гомеостаз – способность биологических систем – организма, популяции и экосистем противостоять изменениям и сохранять равновесие. Обычно выделяют два типа гомеостаза: резистентный – способность экосистем сохранять структуру и функции при негативном внешнем воздействии (локальная устойчивость) и упругий – способность экосистемы восстанавливать структуру и функции при утрате части компонентов экосистемы (общая устойчивость).

Сукцессия — последовательная необратимая смена биоценозов, преемственно возникающих на одной и той же территории в результате влияния природных или антропогенных факторов. Последовательность сообществ, сменяющих друг друга в данном пространстве, называется стадиями развития. Различают множество форм сукцессии (фитогенная, зоогенная, ландшафтная, антропогенная, пирогенная, катастрофическая и др.). В оптимальных условиях любая сукцессия заканчивается возникновением медленно развивающегося климаксового сообщества. Различают первичные и вторичные сукцессии. Первичная сукцессия развивается на лишенных жизни территориях, вторичная - восстановление после природных катаклизмов.

Термин «сукцессия» предложен Г. Каулсоном (1898).

Существует множество классификаций сукцессий:

- по происхождению (первичные и вторичные),

- по масштабу времени (быстрые, средние, медленные, очень медленные),

- по обратимости (обратимые и необратимые),

- по степени постоянства процесса (постоянные и непостоянные),

- по тенденциям изменения продуктивности и видового богатства (прогрессивные и регрессивные),

- по антропогенности (антропогенные и природные),

- по характеру происходящих во время сукцессии изменений (автотрофные и гетеротрофные).

Климакс – высшая ступень развития экосистем; финальная установившаяся стадия их развития, находящаяся в наиболее полном единстве с климатом данной, местности.

Устойчивость экосистем – это способность экосистем сохранять структуру и нормальное функционирование при изменениях экологических факторов.

4. Организм и среда

Одним из важнейших понятий экологии является среда обитания.

Среда – это совокупность факторов и элементов, воздействующих на организм в месте его обитания.

Для обозначения совокупности условий жизни широко используются понятия «окружающая среда» и «среда обитания». При этом, прежде всего подразумевается среда жизни человека. Окружающая среда, среда обитания и деятельности человечества, окружающий человека природный и созданный им материальный мир. Окружающая среда включает природную среду и искусственную (техногенную) среду, т. е. совокупность элементов среды, созданных из природных веществ трудом и сознательной волей человека и не имеющих аналогов в девственной природе (здания, сооружения и т. п.).

Основные среды жизни:

водная среда жизни (обитатели – гидробионты). Характерной чертой ее является подвижность – она ясно выражена в проточных, быстро текущих реках, ручьях и даже в стоячих водоемах это имеет место. В морях и океанах наблюдаются приливы и отливы, мощные течения, штормы; в озерах вода перемещается под действием ветра и температуры. Движение воды обеспечивает снабжение водных организмов кислородом и питательными веществами, приводит к выравниванию температуры во всем водоеме;

наземно-воздушная среда особенностью является то, что организмы, обитающие здесь, окружены воздухом, который представляет собой смесь газов, а не их соединения. Воздух как экологический фактор характеризуется постоянством состава – азота в нем содержится 78,08%, кислорода – около 20,9%, аргона – около 1%, углекислого газа – 0,03%. За счет диоксида углерода и воды синтезируется органическое вещество и выделяется кислород. При дыхании происходит реакция, обратная фотосинтезу – потребление кислорода;

почвенная среда представляет собой совокупность выветренной материнской породы, живых организмов и продуктов их жизнедеятельности. Почва обладает специфическими физическими свойствами. Для нее характерна более или менее рыхлая структура, определенная водопроницаемость и аэрируемость. Она обладает также своеобразными биологическими особенностями, поскольку тесно связана с жизнедеятельностью организмов;

живые организмы как среда жизни для растений и животных, ведущих симбиотический или паразитический образ жизни, организм, на котором или в котором они поселяются, является специфической средой жизни.

Экологический фактор – это элемент среды, оказывающий прямое влияние на живой организм, хотя бы на одной из стадий индивидуального развития. Все экологические факторы условно делятся на биотические, абиотические и антропогенные.

Биотические факторы – это все возможные влияния, которые испытывает живой организм со стороны окружающих его живых существ.

Абиотические факторы – это все влияющие на организм элементы неживой природы (температура, свет, влажность, состав воздуха, воды, почвы и т. д.). Выделяют:

- по отношению к температуре: пойкилотермные – холоднокровные животные с непостоянной внутренней температурой тела, меняющейся в зависимости от температуры окружающей среды и гомойотермные – теплокровные животные, температура которых более или менее постоянна и не зависит от температуры окружающей среды.

Правило Бергмана: По мере удаления от полюсов к экватору размеры близких в систематическом отношении животных с непостоянной температурой тела увеличиваются, а с постоянной – уменьшаются.

У животных с постоянной температурой тела в холодных климатических зонах наблюдается тенденция к уменьшению площади выступающих частей тела – правило Аллена, поскольку они отдают в окружающую среду наибольшее количество тепла

Биоклиматический закон А. Хопкинса: Существует закономерная, довольно тесная связь развития фенологических явлений с широтой, долготой и высотой над уровнем моря. По мере продвижения на север, восток и в горы время наступления периодических явлений (как цветения, плодоношения, сбрасывания листвы) в жизнедеятельности организмов запаздывает на 4 дня на каждый градус широты, 5 градусов долготы и примерно на 100 м высоты.

- по отношению к свету: светолюбивые (световые), тенелюбивые (теневые), теневыносливые

- по отношению к влаге: гигрофиты – растения, обитающие в местах с высокой влажностью воздуха и (или) почвы; мезофиты – наземные растения, которые приспособлены к обитанию в среде с более или менее достаточным, но не избыточным увлажнением почвы; ксерофиты – растения сухих местообитаний, способные переносить продолжительную засуху («засухоустойчивые»);

Антропогенные — это факторы, связанные с воздействием человека на природную среду.

Согласно другой классификации различают первичные и вторичные периодические и непериодические факторы.

К первичным относят температуру, изменения положения Земли по отношению к Солнцу, благодаря которым в эволюции возникла суточная, сезонная, годичная периодичность многих биологических процессов. Вторичные периодические факторы являются производными первичных, например, уровень влажности зависит от температуры, поэтому в холодных областях планеты воздух содержит меньше водяных паров, непериодические факторы действуют на организм или популяцию внезапно, эпизодически. К ним относят стихийные силы природы - извержение вулканов, ураган, удар молнии, наводнение и др.

По степени направленности действия факторы среды обитания можно классифицировать следующим образом:

1) периодические факторы (суточные, годовые и т.п.);

2) повторяющиеся без строгой периодичности (наводнения, ураганы, землетрясения и т.п.);

3) факторы однонаправленного действия (изменение климата, заболачивание и т.п.);

4) случайные и неопределенные факторы, наиболее опасные для организма, так как зачастую встречаются впервые.

Общие законы действия факторов среды на организмы

Закон оптимума. Благоприятная сила воздействия называется зоной оптимума экологического фактора или просто оптимумом для организмов данного вида. Чем сильнее отклонения от оптимума, тем больше выражено угнетающее действие данного фактора на организмы (зона пессимума). Максимально и минимально переносимые значения фактора – это критические точки, за пределами которых существование уже невозможно, наступает смерть. Пределы выносливости между критическими точками называют экологической валентностью живых существ по отношению к конкретному фактору среды.

Широкую экологическую валентность вида по отношению к абиотическим факторам среды обозначают добавлением к названию фактора приставки «эври». Неспособность переносить значительные колебания фактора, или узкая экологическая валентность, характеризуется приставкой «стено». В более широком смысле слова виды, для существования которых необходимы строго определенные экологические условия, называют стенобионтными, а те, которые способны приспосабливаться к разной экологической обстановке, – эврибионтными

Лимитирующие факторы – факторы, находящиеся в таком недостатке или, наоборот, избытке, который ограничивает возможность нормального существования популяции или вида. Лимитирующими факторами могут являться свет, тепло, вода, химические вещества, в том числе вещества загрязнения среды.

Способность видов осваивать разные среды обитания характеризуется величиной экологической валентности. Для большинства видов экологический оптимум ограничен. Сохранение должного уровня биологической активности, несмотря на колебания интенсивности экологических факторов, обеспечивается гомеостатическими механизмами на уровне особи или популяции.

К этим факторам относят:

- энергетическое состояние среды (тепловое и волновое, включая магнитное и гравитационное поля);

- химический и динамический характер атмосферы;

- водный компонент (влажность воздуха, зеленой поверхности, химический состав вод, их физика, само их наличие и соотношение с населенной сушей);

- физический, химический и механический характер поверхности земли (включая геоморфологические структуры – равнинность, холмистость, гористость и т. д.);

- облик и состав биологической части экологических систем (растительности, животного и микробного населения) и их ландшафтных сочетаний, в том числе сочетаний непахотных сельскохозяйственных и лесохозяйственных земель с естественными экосистемами;

- степень сбалансированности и стационарности компонентов, создающих климатические и пейзажные условия и обеспечивающих определенный ритм природных явлений, в том числе стихийно–разрушительного и иного характера, рассматриваемого как бедствие (землетрясения, наводнения, ураганы, природно–очаговые заболевания и т. д.);

- плотность населения и взаимовлияние самих людей как биологический фактор;

- информационная составляющая всех перечисленных явлений.

Закон минимума Ю.ЛИБИХА (1840 г) – концепция, согласно которой существование и выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей.  Согласно закону минимума жизненные возможности организмов лимитируют те экологические факторы, количество и качество которых близки к необходимому организму или экосистеме минимуму. «Веществом, находящимся в минимуме, управляется урожай».

Лимитирующим фактором может быть не только недостаток, но и избыток факторов. В экологию такое положение вошло как закон толерантности В. Шелфорда (1913 г.): «Лимитирующим фактором, ограничивающим развитие организма, может быть как минимум, так и максимум экологического воздействия». Под ограничивающим фактором понимают фактор, уровень которого в качественном и количественном отношении (недостаток или избыток) оказывается близким к пределам выносливости данного организма

Экологическая ниша – совокупность всех факторов среды в ареале, при которых возможно существование определенного вида, т.е. некий образ его жизни.

Приспособления организмов к среде носят название адаптации. Под адаптациями понимаются любые изменения в структуре и функциях организмов, повышающие их шансы на выживание.

Основные механизмы адаптации:

1) биохимические – проявляются во внутриклеточных процессах, как, например, смена работы ферментов или изменение их количества;

2) физиологические – например, усиление потоотделения при повышении температуры у ряда видов;

3) морфо-анатомические – особенности строения и формы тела, связанные с образом жизни;

4) поведенческие – например, поиск животными благоприятных мест обитания, создание нор, гнезд и т. п.;

5) онтогенетические – ускорение или замедление индивидуального развития, способствующие выживанию при изменении условий.

Экологические факторы среды оказывают на живые организмы различные воздействия, т.е. могут влиять как раздражители, вызывающие приспособительные изменения физиологических и биохимических функций; как ограничители, обусловливающие невозможность существования в данных условиях; как модификаторы, вызывающие морфологические и анатомические изменения организмов; как сигналы, свидетельствующие об изменениях других факторов среды.

Экология и человек

Ноосфера (Эдуард Леруа совместно с Пьером Тейяром де Шарденом в 1927) – сфера разума; сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития (эта сфера обозначается также терминами «антропосфера», «биотехносфера»).

Техносфера - область действительности, для которой характерно применение техники.

Основные предпосылки создания ноосферы:

- расселение человечества по всей поверхности Земли и физическое уничтожение видов, «конкурирующих с человеком»,

- радикальное усовершенствование средств связи и создания единой информационной системы и единой системы контроля над людьми,

- создание и разработка новых источников энергии (атомной, геотермической, «лунной», «ганглиевой»),

- «подъём благосостояния трудящихся» и «победа демократии»,

- установление «равенства всех людей», причём не только равенства перед законом, но и других его форм,

- учреждение единого планетарного марксистско-ленинского государства,

- вовлечение «широких народных масс» в занятие наукой,

- превращение человечества в «геологическую силу».

Окружающая человека среда состоит из четырех взаимосвязанных компонентов – подсистем:

а) собственно природной среды,

б) порожденной агротехнической среды – «второй природы»,

в) искусственной среды – «третьей природы»

г) социальной среды.

Природная среда, окружающая человека – факторы чисто естественного или природно-антропогенного системного происхождения, прямо или косвенно, осознанно или неосознанно воздействующие на отдельного человека или человеческие коллективы, включая и все человечество.

Среда «второй природы», или квазиприродная среда – все модификации природной среды, искусственно преобразованные людьми и характеризующиеся свойством отсутствия системного самоподдержания, т.е. постепенно разрушающиеся без постоянного регулирующего воздействия со стороны человека:

- пахотные земли, культурные ландшафты и т.д.;

- грунтовые дороги;

- внешнее пространство населенных мест с его природными физико–химическими характеристиками и внутренней структурой (разграничением заборами, различными постройками, изменяющими тепловой и ветровой режимы, зелеными полосами, прудами и т.п.);

- зеленые насаждения (бульвары, газоны, ландшафтные парки, лесопарки, сады, дающие имитацию природной среды).

Все эти образования имеют природное происхождение, представляют собой видоизмененную природную среду и не являются чисто искусственными, не существующими в природе.

«Третья природа», или артеприродная среда – весь искусственный мир, созданный человеком, вещественно – энергетически не имеющий аналогов в естественной природе, системно чуждый ей и без непрерывного обновления немедленно начинающий разрушаться. Сюда можно отнести асфальт и бетон современных городов, внутреннее пространство мест жизни и работы, транспорта и предприятий сферы обслуживания, технологическое оборудование, транспортные объекты, мебель и другие вещи, всю синтетику и т. д.

Биосфера все более насыщается вредными для живых организмов веществами антропогенного происхождения. Миллиарды тонн в год этих веществ выбрасываются в атмосферу, сбрасываются в водоемы, накапливаются в отходах. С воздушными потоками, речными и морскими течениями вредные вещества переносятся на большие расстояния через границы государств, создавая глобальную проблему загрязнения, наносят ущерб здоровью людей, природе, материальным ценностям.

5. Глобальные экологические проблемы

Углекислый газ, метан и другие парниковые газы вызывают уменьшение рассеяния и отражения солнечного света от земной поверхности, приводя к появлению «парникового эффекта». Приводит к глобальному изменению климата - глобальному потеплению, и, как следствие таянию льдов, подъему уровня воды, нарушению большого круговорота воды.

Источники парниковых газов:

Естественные: лесные пожары, извержение вулканов

Антропогенные: сжигание древесины или ископаемого топлива (уголь, нефть, природный газ и т.п.).

Озоновая «дыра» – локальное падение концентрации озона в озоновом слое Земли. Главными веществами, вносящими вклад в разрушение молекул озона, являются простые вещества (водород, атомы кислорода, хлора, брома), неорганические (хлороводород, моноксид азота) и органические соединения (метан, фторхлор- и фторбромфреоны, которые выделяют атомы хлора и брома).

Озон разрушается под воздействием соединений хлора, известных как фреоны, которые, также разрушаясь под воздействием солнечной радиации, освобождают атомарный хлор. Фреоны хорошо перемешаны в тропосфере и стратосфере. Ввиду малой реакционной способности они практически не расходуются в нижних слоях атмосферы и имеют срок жизни в несколько лет или даже десятилетий. Поэтому они легко достигают верхних слоёв атмосферы.

Последствия: уменьшение содержания озона влечет за собой увеличение ультрафиолетового излучения на земную поверхность и, как следствие этого, увеличение раковых заболеваний кожи у людей, а также повреждение глаз (катаракту).

Кислотные осадки возникают главным образом из-за выбросов оксидов серы и азота в атмосферу при сжигании ископаемого топлива (угля, нефти и природного газа). Растворяясь в атмосферной влаге, эти оксиды образуют слабые растворы серной и азотной кислот и выпадают в виде кислотных дождей. Антропогенные выбросы соединений серы и азота характерны для любых производственных процессов: сжигание топлив, выбросы электростанций, в выхлопных газах автотранспорта и т.д.

Кислотные осадки у человека могут вызывать раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, а при больших концентрациях – удушье и смерть, в городах ускоряют коррозионные процессы, разрушают здания и сооружения, памятники истории и культуры, изготовленные из мрамора и известняка (СаСО3 и MgCO3). При действии на почвы кислотные осадки вызывают закисление и нарушают естественные круговороты веществ, а также биологическое равновесие, выщелачивают из почвы тяжелые металлы, превращая их в растворимые формы, хорошо усваиваемые растениями. Далее по трофическим цепям питания они поступают в организм человека и накапливаются, разрушая различные органы и нарушая метаболические реакции в организме. Кислотные осадки оказывают гибельное воздействие на флору и фауну водоемов, в результате их закисления происходит замор рыбы.

Энергетическая проблема

Традиционные источники энергии: уголь, нефть, газ

Альтернативные источники энергии – это возобновляемые источники энергии, к которым относятся: энергия солнца, ветер, приливы и отливы, морские волны, тепло планеты.

Причины возникновения энергетической проблемы: Главной причиной возникновения глобальной энергетической проблемы следует считать быстрый рост потребления минерального топлива в XX в.

Пути решения: внедрение энергосберегающих технологий, повышения эффективности использования энергоносителей

Опустынивание, обезлесение, вызывающее деградацию и гибель сельскохозяйственных земель, приводят к обострению мировой продовольственной проблемы.

Загрязнение воды - около 30% населения развивающихся стран (более 1,3 млрд. чел.) лишены доступа к чистой воде и почти 60% (2,5 млрд. чел.) - к базовой санитарии.

Демографическая, порождаемая взрывным ростом населения планеты, приводит к резкому увеличению нагрузки на окружающую среду благодаря увеличению потребностей людей в продовольствии, энергии, жилье, промышленных товарах и т.д. Суть современной демографической проблемы заключается в приросте населения планеты в подавляющих объёмах за счёт развивающихся стран. Бесконтрольный рост народонаселения мира рано или поздно в состоянии повергнуть в хаос мировую экономику, что сделает бесполезной борьбу с нищетой и голодом, приведет к истощению природных ресурсов и к фатальным политическим потрясениям.

Потери биоразнообразия. Под биоразнообразиием понимают все виды растений, животных, микроорганизмов, а также экосистем и экологические процессы, частью которых они являются.

Потери биологического разнообразия – многообразия форм живой природы имеют негативные последствия как для современного, так и сложно прогнозируемые последствия для будущих поколений.

Выделяют четыре основные причины утраты видов:

- утрата среды обитания, фрагментация и модификация;

- чрезмерная эксплуатация ресурсов;

- загрязнение окружающей среды;

- вытеснение естественных видов интродуцированными экзотическими видами.

Во всех случаях эти причины имеют антропогенный характер.

Разрабатывается четыре вида мер, направленных на сохранение и устойчивое использование биоразнообразия:

- защита особой среды обитания – создание охраняемых природных территорий;

- защита отдельных видов или групп организмов от чрезмерной эксплуатации;

- сохранение видов в виде генофонда в ботанических садах или в банках генов;

- сокращение загрязнения окружающей среды.

Красная книга – аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов. Красные книги бывают различного уровня – международные, национальные и региональные.

6. Антропогенное воздействие на окружающую среду

Загрязнение окружающей среды - любое внесение в ту или иную экологическую систему не свойственных ей живых или неживых компонентов, физических или структурных изменений, прерывающих или нарушающих процессы круговорота и обмена веществ, потоки энергии со снижением продуктивности или разрушением данной экосистемы.

Виды и формы загрязнения окружающей среды

Различают природное и антропогенное загрязнения.

Природное загрязнение - извержения вулканов, землетрясений, катастрофических наводнений и пожаров.

Антропогенные загрязнители делятся на материальные и физические, или энергетические (тепловая энергия, электрические и электромагнитные поля, шум, вибрация, световое, радиоактивное и т. д.).

Материальные загрязнители подразделяются на механические, химические и биологические.

К механическим загрязнителям относятся пыль и аэрозоли атмосферного воздуха, твердые частицы в воде и почве.

Химическими (ингредиентами) загрязнителями являются различные газообразные, жидкие и твердые химические соединения и элементы, попадающие в окружающую среду и вступающие с ней во взаимодействие.

Биологические загрязнители – все виды организмов, появляющиеся при участии человека и наносящие ему вред – грибы, бактерии, сине-зеленые водоросли.

Радиоактивное - заражение окружающей среды радиоактивными элементами

Основные источники загрязнения окружающей среды

| ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основные источники загрязнения | Основные вредные вещества |
| Атмосфера | Промышленность Транспорт Тепловые электростанции | Оксиды углерода, серы, азота Органические соединения Промышленная пыль |
| Гидросфера | Сточные воды Утечки нефти Автотранспорт | Тяжелые металлы Нефть Нефтепродукты |
| Литосфера | Отходы промышленности и сельского хозяйства Избыточное использование удобрений | Пластмассы Резина Тяжелые металлы |

Основными источниками загрязнения окружающей среды в энергетике являются тепловые электростанции, Металлургическая промышленность, Сельское и лесное хозяйство, Военно-промышленный комплекс (ВПК).

Основные загрязнители атмосферы: оксид углерода; диоксиды азота; диоксид серы; углеводороды; альдегиды; тяжёлые металлы (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr); Аммиак; Атмосферная пыль; радиоактивные изотопы

Длительное воздействие диоксида серы на человека приводит вначале к потере вкусовых ощущений, стесненному дыханию, а затем – к воспалению или отеку лёгких, перебоям в сердечной деятельности, нарушению кровообращения и остановке дыхания.

Поступая в легкие, оксид углерода СО образует с гемоглобином крови прочные соединения и тем самым блокирует поступление кислорода в кровь.

В атмосфере при интенсивном солнечном освещении диоксид азота довольно быстро превращается в азотную кислоту – компонент кислых дождей. Кроме того, при ярком солнечном свете оксиды азота активно реагируют с бензиновыми парами и другими углеводородами, образуя тропосферный озон. Следствием этих процессов является образование смога - аэрозоля, состоящего из дыма, тумана и пыли. Известен смог двух типов: дымный туман, или серный смог (лондонский тип смога), и фотохимический смог (лос-анджелесский тип).

Опасным фактором антропогенного характера, который способствует ухудшению качества атмосферы, является загрязнение радиоактивной пылью

Последствия антропогенного загрязнения атмосферы для биосферы: парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные осадки, смоги.

Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения физических, химических и биологических свойств воды в водоемах в связи со сбрасыванием в них жидких, твердых и газообразных веществ, которые причиняют ущерб народному хозяйству, здоровью и безопасности населения.

Загрязнение поверхностных и подземных вод можно распределить на такие типы:

- механическое - повышение содержания механических примесей, свойственное в основном поверхностным видам загрязнений;

- химическое - наличие в воде органических и неорганических веществ токсического и нетоксического действия;

- бактериальное и биологическое - наличие в воде разнообразных патогенных микроорганизмов, грибов и мелких водорослей;

- радиоактивное - присутствие радиоактивных веществ в поверхностных или подземных водах;

- тепловое - выпуск в водоемы подогретых вод тепловых и атомных ЭС.

Основными источниками загрязнения и засорения водоемов является недостаточно очищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, крупных животноводческих комплексов, отходы производства при разработке рудных ископаемых; воды шахт, рудников, обработке и сплаве лесоматериалов; сбросы водного и железнодорожного транспорта; отходы первичной обработки льна, пестициды и т.д.

Последствия антропогенного загрязнения гидросферы: изменениям физических свойств, химического состава воды, изменение характера водопользования, деградация водных объектов, концентрирование загрязнений в телах гидробионтов, гибель гидробионтов, нарушение круговорота веществ и энергии.

Антропогенное изменение литосферы:

- эрозия почв – разрушение и снос верхних наиболее плодородных горизонтов и подстилающих пород ветром (ветровая эрозия) или потоками воды (водная эрозия). Под ветровой эрозией понимают выдувание, перенос и отложение мельчайших почвенных частиц ветром. Под водной эрозией понимают разрушение почв под действием временных водных потоков. Различают: плоскостную, струйчатую, овражную. Развитию водной эрозии способствует следующая деятельность человека: бессистемная вырубка лесов; неумеренный выпас скота; неправильная распашка склонов или проведение ирригационной системы

- химическое загрязнение;

- вторичное засоление и заболачивание;

- опустынивание;

- отчуждение земель для промышленного и коммунального строительства.

Последствия антропогенного воздействия на почву (деградация, эрозия и др.) и литосферу: нарушение механической структуры почвы, потеря плодородия, изменение физико-химический свойств почвы, накопление тяжелых металлов, пестицидов, потеря земель сельскохозяйственного назначения.

Виды отходов и их классификация: Отходы — вещества (или смеси веществ), признанные непригодными для дальнейшего использования в рамках имеющихся технологий, или после бытового использования продукции; или твердые, жидкие и газообразные отходы производства, полученные в результате химических, термических, механических и других преобразований материалов природного и антропогенного происхождения

Отходы различаются:

- по происхождению: отходы производства (промышленные отходы) и отходы потребления (коммунально-бытовые)

- по агрегатному состоянию: твердые, жидкие, газообразные

- по классу опасности (для человека и / или для окружающей природной среды)

Отходы по степени воздействия на окружающую среду распределяются на 5 классов опасности по Федеральному классификационному каталогу отходов:

- 1 класс - чрезвычайно опасные,

- 2 класс - высоко опасные,

- 3 класс - умеренно опасные,

- 4 класс - мало опасные,

- 5 класс – практически не опасные.

Отходы по степени воздействия на человека распределяются на 4 кл. оп.: - 1 класс - чрезвычайно опасные; 
2 класс - высоко опасные,  3 класс - умеренно опасные; 4 класс - мало опасные.

Отходы потребления – изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в результате физического или морального износа, в т.ч. твердые бытовые отходы.

Отходами производства являются остатки материалов, сырья, полуфабрикатов, образовавшихся в процессе изготовления продукции и утратившие полностью или частично свои полезные физические свойства. Отходами производства можно считать продукты, образовавшиеся в результате физико-химической переработки сырья, добычи и обогащения полезных ископаемых, получение которых не является целью данного производства.

Опасность отходов для окружающей среды и человека

Опасность отходов определяется их физико-химическими свойствами, а также условиями их хранения или размещения в окружающей среде. Для отходов необходимо составление паспорта отходов, определение класса опасности и лимитов на размещение отхода в окружающей среде, лимитов на накопление на предприятии и др.

Понятие «Опасные отходы» используется в следующих случаях:

- отходы содержат вредные вещества, в том числе содержащие возбудителей инфекционных болезней, токсичные, взрывоопасные и пожароопасные, с высокой реакционной способностью, например, вызывающие коррозию, радиоактивные;

- отходы представляют опасность для здоровья человека и/или для нормального состояния окружающей природной среды

Опасные свойства отходов: токсичность, взрывоопасность, пожароопасность,  высокая реакционная способность, содержание возбудителей инфекционных болезней.

Последствия влияния отходов на окружающую среду

1. Образование несанкционированных свалок отходов, последствия – загрязнение почв, грунтовых и поверхностных вод.

2. Отчуждение территорий под полигоны промышленных и бытовых отходов. Последствия:  заражение подземных вод выщелачеваемыми продуктами, выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание полигонов, бесконтрольное образование метана.

3. Повышение заболеваемости населения, в т.ч. раковыми заболеваниями.

4. Загрязнение водных объектов при попадании отходов. Например, органические отходы понижают содержание растворенного в воде кислорода. Многие обитатели водных объектов с трудом переносят пониженное содержание кислорода в воде или вообще не способны существовать в таких условиях. При попадании в водный объект отходов, содержащих фосфаты и нитраты вызывает цветение воды.

5. Пыление хвостохранилищ, терриконов с промышленными отходами. Отходы содержат тяжелые металлы, которые мигрируют в поверхностные и грунтовые воды, почвы и попадают в организм человека и животных, растения. Тяжелые металлы накапливаются в почве и способствуют постепенному изменению ее химического состава, нарушению жизнедеятельности растений и живых организмов.

6. Загрязнение почв при неправильном хранении некондиционных пестицидов.

Основные направления утилизации отходов:

В мировой практике известно более двадцати методов обращения с ТБО. Их классифицируют по различным признакам. По конечной цели методы делятся на:

• ликвидационные (решающие в основном санитарно-гигиенические задачи);

• утилизационные (решающие дополнительно еще и задачи экономики – использования вторичных ресурсов).

По технологическому принципу на:

• биологические;

• термические;

• химические;

• механические;

• смешанные.

Практическое распространение в мировой практике получили методы:

• складирования (захоронение) на полигонах;

• сжигание;

• аэробное биотермическое компостирование;

• обезвреживание.

• рециклинг.

Органические отходы (отходы растительного или пищевого происхождения) возможно перерабатывать посредством биологического компостирования и перегнивания. Получающееся в результате органическое вещество в дальнейшем используется в садоводстве и сельском хозяйстве как перегной или компост. Кроме того, выделяющийся в процессе перегнивания газ (например, метан) накапливается и затем используется для выработки электричества. Функция биологической переработки в системе управления отходами заключается в осуществлении контроля и ускорения естественного процесса разложения органических веществ.

Обезвреживание – обработка, захоронение, снижение опасных свойств отходов, их сжигание или иной вид уничтожения на специальных объектах и (или) в специальных установках без их использования. Обезвреживанию подлежат ртутьсодержащие отходы, гальванические шламы,  отходы, содержащие тяжелые металлы и др.

Рециклинг. На сегодняшний день существует большое количество технологий по рециклингу определенного вида отходов. Например, для переработки золошлаковых отходов разработано 250 технологий с получением различной продукции. Поэтому следующим этапом является выбор наиболее оптимальной технологии по переработке или обезвреживанию. Рециклингу подвергаются: стекло, пластик, бумага, лом металла, электрические приборы и устройства и др.

Естественные и искусственные источники электромагнитного излучения

Общий электромагнитный фон состоит из источников естественного (электрические и магнитные поля Земли, радиоизлучения Солнца и галактик, грозы, разряды молний) и искусственного (антропогенного) происхождения (телевизионные и радиостанции, бытовая электрическая и электронная техника, линии электропередачи,  радары, и др.) излучений.

Искусственные источники электромагнитного поля условно можно разделить на источники электромагнитного излучения высокого и низкого уровня излучения. При этом следует отметить, что, в первую очередь, уровень излучения зависит от мощности источника: чем выше мощность, тем выше уровень излучения. Около источника уровень излучения максимально высок, с увеличением расстояния от источника уровень излучения падает.

Источники высокого уровня ЭМИ:

- воздушные линии электропередачи (ВЛ, ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжения 4-1150 кВ);

- транспорт на электрической тяге: трамваи, троллейбусы, поезда метро и т.п. — и его инфраструктура;

- трансформаторные подстанции (ТП);

- лифты;

- телевизионные станции;

- радиовещательные станции;

- базовые станции систем подвижной радиосвязи (ВС), прежде всего сотовой.

Источники относительно низкого уровня ЭМИ:

- персональные компьютеры и видеодисплейные терминалы, игровые автоматы, детские игровые приставки;

- бытовые электроприборы - холодильники, стиральные машины, СВЧ-печи, кондиционеры воздуха, фены, телевизоры, электрочайники, утюги и т.п.;

- сотовые, спутниковые и бесшнуровые радиотелефоны, персональные радиостанции;

- кабельные линии;

- некоторое медицинское диагностическое, терапевтическое и хирургическое оборудование;

- система электроснабжения зданий.

Последствия электромагнитного излучения на организм человека:

- функциональные нарушения нервной и эндокринной систем (слабость, раздражительность, быструю утомляемость, ослабление памяти, нарушение сна);

- расстройства вегетативных функций (дыхание, питание, газообмен, выделительная функция), различные нарушения со стороны сердечнососудистой системы);

- нарушение процессов формирования иммунитета;

- воздействие на репродуктивную функцию (преждевременных родов, патологий у детей).

Естественные и искусственные источники радиоактивного излучения

Источники радиоактивного излучения подразделяются на:

1) естественные - существующие в природе - космическое излучение и солнечная радиация

2) искусственные - синтезированные с помощью ядерных реакций: (дозы, получаемые в медицине, ядерные взрывы и аварии на атомных станциях, подводных лодках, отработанное ядерное топливо, предприятия по обогащению урана и тория)

Последствия радиоактивного излучения

1. Лучевая болезнь, проявления которой являются лейкозы, злокачественные новообразования и хромосомные мутации у пострадавшего, сокращение продолжительности жизни).

2. Умственная отсталость, пороки развития и генетические аномалии у будущего потомства.

Шумовое загрязнение – форма физического загрязнения, проявляющегося в увеличении уровня шума сверх природного и вызывающего при кратковременной продолжительности беспокойство, а при длительной – повреждение воспринимающих его органов или гибель организмов. Одним из наиболее мощных источников шума являются турбины, кузнечные цеха, градирни, все виды транспорта.

Тепловое загрязнение- вид физического загрязнения, вызванного:

- поступлением в атмосферу веществ с более высокой температуры, чем окружающий воздух;

- сбросом нагретых сточных вод электростанциями и некоторыми промышленными производствами в водоемы. Температурная стратификация препятствует водообмену поверхностным и донным слоям. Усиливается видовое разнообразие фитопланктона (эвтрофикация). Растворимость кислорода уменьшается, а потребление его возрастает, поскольку с ростом температуры усиливается активность аэробных бактерий, разлагающих органическое вещество.

7 Рациональное природопользование и охрана окружающей среды

Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды

Природопользование - научное направление (учение о принципах и методах эксплуатации природных ресурсов, включая анализ воздействия человека на природу и последствий этого воздействия) и одновременно деятельность по использованию природно-ресурсного потенциала, включая мероприятия по его сохранению и восстановлению.

Основная задача природопользования как научной дисциплины — поиск и разработка таких принципов и путей оптимизации взаимоотношений общества и природы, которые должны способствовать удовлетворению материальных потребностей людей и сохранению и воспроизведению благоприятной для них внешней среды

Рациональное природопользование – комплексное, экономически эффективное и неистощительное использование природных ресурсов в сочетании с требованиями охраны окружающей природной среды и экологической безопасности.

Исходный принцип рационального природопользования – требование, согласно которому экономическая специализация и организация хозяйства, социальное устройство общества должны соответствовать природно-ресурсной обеспеченности территории, ресурсовоспроизводящей и средовосстановительной функциям экосистем.

Природные (естественные) ресурсы – тела и силы природы (различные виды веществ и энергии), которые на данном уровне развития производительных сил используются или могут быть использованы для удовлетворения потребностей человеческого общества.

Природно-ресурсный потенциал – предельное количество природных ресурсов, которое человек может использовать без подрыва своего существования и развития.

Воспроизводство природных ресурсов – сфера общественного производства, связанная с расширенным получением природных ресурсов, поддержанием исходного состояния природных компонентов и комплексов, восстановлением нарушенных объектов природы.

Классификация природных ресурсов – разделение ресурсов на группы по определенным признакам:.по происхождению, по видам хозяйственного использования, по признаку исчерпаемости.

Классификация природных ресурсов по происхождению. По принадлежности к компонентам природной среды выделяют следующие ресурсы: минеральные, климатические, водные, растительные, земельные, почвенные и ресурсы животного мира.

Классификация природных ресурсов по видам хозяйственного использования. Основной принцип подразделения ресурсов – их привязка к различным секторам материального производства. По этому признаку их делят на ресурсы промышленного и сельскохозяйственного производства.

Первые включают все виды природного сырья, используемые промышленностью. В связи с большим разнообразием промышленного производства сначала выделяют энергетические и неэнергетические ресурсы. К энергетическим относят виды ресурсов, используемых на современном этапе развития науки и техники для производства энергии:

а) горючие полезные ископаемые (нефть, угли, газ, уран, битуминозные сланцы и др.);

б) гидроэнергоресурсы (энергия свободно падающих речных вод, приливно-волновая энергия морских вод и др.);

в) источники биоконверсионной энергии (использование топливной древесины, производство биогаза на основе отходов сельского хозяйства);

г) ядерное сырье, используемое для получения атомной энергии;

д) энергия ветра и др.

Неэнергетические ресурсы включают элементы природной среды, которые поставляют сырье для различных отраслей промышленности или участвуют в производстве по технологической необходимости:

а) полезные ископаемые, не используемые для производства энергии;

б) воды, необходимые для промышленного водоснабжения;

в) земли, занятые промышленными объектами и объектами инфрастуктуры;

г) лесные ресурсы, поставляющие сырье для лесохимии и строительной индустрии;

д) рыбные ресурсы и др.

Ресурсы сельскохозяйственного производства объединяют те элементы природы, которые участвуют в создании сельскохозяйственной продукции:

а) агроклиматические – ресурсы тепла и влаги, необходимые для роста и развития культурных растений или выпаса скота;

б) почвенно-земельные ресурсы – земля и ее слой – почва, обладающая уникальным свойством продуцировать биомассу, рассматриваются и как природный ресурс, и как средство производства в растениеводстве;

в) растительные кормовые ресурсы – биоценозы, служащие кормовой базой для выпасаемого скота;

г) водные ресурсы – воды, используемые в растениеводстве для орошения, а в животноводстве – для водопоя и содержания скота.

Классификация природных ресурсов по признаку исчерпаемости (экологическая классификация).

Исчерпаемые ресурсы образуются в земной коре или в ландшафтной сфере, но объемы и скорость их формирования измеряют по геологической шкале времени. потребности в таких ресурсах со стороны производства или для организации благоприятных условий обитания человеческого общества значительно превышают объемы и скорость их естественного восполнения.

На основе интенсивности и скорости естественного образования исчерпаемые ресурсы делят на невозобновляемые, возобновляемые и относительно (не полностью) возобновляемые.

К невозобновляемым ресурсам относят почти все виды минеральных ресурсов (и частично земельные ресурсы (например, карьеры или искусственные изменения рельефа при крупном промышленном или гражданском строительстве, в своем естественном виде уже не восстанавливаются).

К возобновляемым ресурсам принадлежат ресурсы растительного и животного мира.

Относительно (не полностью) возобновляемые ресурсы хотя и восстанавливаются в исторические отрезки времени, но возобновляемые объемы их значительно меньше объемов хозяйственного потребления. Именно поэтому такие виды ресурсов весьма уязвимы, в связи с чем требуется особенно тщательный контроль со стороны человека.

К относительно возобновляемым ресурсам относятся и очень дефицитные природные богатства:

а) продуктивные пахотно-пригодные почвы;

б) леса с древостоями зрелого возраста;

в) водные ресурсы на региональном и локальном уровнях.

К неисчерпаемым относят те виды природных ресурсов, запасы которых неиссякаемы как в настоящее время, так и в обозримом будущем. Это понятие включает лишь сам факт «вечного» получения вещества и энергии, но не учитывает возможные (или неизбежные) лимиты их практического использования. В число неисчерпаемых включают водные ресурсы, климатические ресурсы, энергию земных недр, морских приливов и волн.

Инвентаризация природных ресурсов – учет количества, качества, динамики запасов, формы и степени  эксплуатации естественных ресурсов территории.

Деградация ландшафтов – крайняя степень нарушения структуры ландшафтов, что чаще всего связано с нерегулируемой хозяйственной деятельностью человека.

Истощение природных ресурсов – уменьшение запасов и ухудшение качества полезных ископаемых, вод и биоты, сокращение земельного фонда и снижение плодородия почв, снижение доли полезных продуктов, обеднение видового состава растений и животных.

Кадастры природных ресурсов – систематизированные своды или банки данных, включающие качественные и количественные описания ресурсов, а также и их эколого-экономическую оценку.

Ресурсный цикл – совокупность превращений и перемещений определенного природного вещества (или группы веществ) в процессе использования его человеком (включая его выявление, добычу, переработку, потребление и обратное возвращение в природу).

Экологическими принципами рационального природопользования являются основополагающие положения в организации взаимодействия общества и природы, направленные на реализацию неистощительного и незагрязняющего природопользования:

- учет законов природы (которые являются объективными, не носят волевого характера, не зависят от желаний людей, даже облеченных большой властью) и потенциальных возможностей окружающей среды (которые не безграничны, обладают верхним пределом, могут испытывать опасные перегрузки);

- сохранение принципа географической и экологической эквивалентности: признавая неизбежность возврата вещества и энергии в природную среду, нет необходимости и реальной возможности осуществлять тождественный возврат, однако для поддержания нормальной эволюции биосферы, в принципе, возможен и необходим не тождественный, а эквивалентный возврат вещества и энергии;

- поддержание такого состояния, когда возможно оптимальное воспроизводство, когда не допускаются необратимые последствия для окружающей среды, наступающие в виде исчезновения некоторых видов животных и растений, опустынивания, высыхания водоемов, техногенных катастроф.

Важными принципами рационального использования природных ресурсов являются:

1) изучение ресурсов. Грамотное и бережное использование ресурсов невозможно без наличия сведений об их объеме, качестве, без прогноза последствий их изъятия из природных объектов и возможности замены невозобновляемых неисчерпаемыми;

2) организация мониторинга состояния природных ресурсов;

3) совершенствование технологий добычи, транспортировки и переработки ресурсов, предусматривающее их максимальное использование. Проектирование, строительство новых, а также модернизация уже имеющихся производств с целью сокращения использования природных ресурсов. Использование альтернативных источников энергии;

4) повышение урожайности в сельском хозяйстве на освоенных территориях, строгое соблюдение норм и назначения при использовании минеральных удобрений и пестицидов;

5) постоянный поиск новейших природоохранных технологий с обязательным проведением экологической экспертизы;

6) сокращение образования отходов производства - сточных вод, выбросов в атмосферу и твердых отходов. Использование отходов в качестве сырья для получения энергии и продукции;

7) восстановление природных объектов после техногенного воздействия - рекультивация земель, защита от эрозии почв, воспроизводство лесов и организация борьбы с лесными пожарами т.п.;

8) сохранение биологического разнообразия планеты.

Организация заповедных зон, заказников, национальных парков. Сокращение отлова промысловых и морских беспозвоночных. Охрана и разведение редких видов растений и животных;

9) открытая демонстрация результатов природоохранной деятельности. Экологическое просвещение населения;

10) совершенствование природоохранного законодательства стран и создание эффективных механизмов его реализации.

Рациональное использование минеральных ресурсов — комплекс мероприятий, включающий создание и внедрение высокоэффективных способов геологоразведочных работ, ресурсосберегающих методов добычи и переработки минерального сырья, применение комплексного подхода к изучению недр, максимальную экологизацию проектирования, строительства и эксплуатации горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, а также проектов различных видов строительных работ.

Мониторинг окружающей среды

Экологический мониторинг – система наблюдения, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под влиянием антропогенного воздействия.

Классификацию мониторинга проводят по различным признакам: по масштабам загрязнений; по объектам наблюдений; по методам наблюдений.

По масштабам загрязнений: глобальный, региональный, импактный, базовый (фоновый). Глобальный мониторинг предусматривает слежение за общемировыми процессами и явлениями в биосфере и осуществление прогноза возможных изменений. Региональный мониторинг охватывает отдельные регионы, в пределах которых наблюдаются процессы и явления, отличающиеся по природному характеру или по антропогенным воздействиям от естественных биологических процессов. Импактный мониторинг обеспечивает наблюдения в особо опасных зонах и местах, непосредственно примыкающих к источникам загрязняющих веществ. Базовый мониторинг – это слежение за состоянием природных систем, на которые практически не накладываются антропогенные воздействия. Для осуществления базового мониторинга используют удаленные от промышленных регионов территории (биосферные заповедники).

По объектам наблюдения: мониторинг антропогенных изменений в атмосфере, гидросфере, почве, мониторинг источников загрязнения.

При мониторинге качественно и количественно характеризуется состояние воздуха, поверхностных вод, климатические изменения, свойства почвенного покрова, состояние растительного и животного мира. К каждому из перечисленных компонентов биосферы предъявляются особые требования и разрабатываются специфические методы анализа.

По методам наблюдения: авиационный, спутниковый (дистанционный), геофизический, мониторинг по физическим, химическим и биологическим показателям.

Задача системы экологического мониторинга - накапливать, систематизировать и анализировать информацию:

- о состоянии окружающей среды;

- о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния (об источниках и факторах воздействия);

- о допустимости изменений и нагрузок на среду в целом;

- о существующих резервах биосферы.

Три основных направления деятельности мониторинга:

- наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды;

- оценка фактического состояния среды;

- прогноз состояния окружающей природной среды и оценку прогнозируемого состояния.

Экологический мониторинг позволяет:

- обеспечить постоянную оценку условий среды обитания человека, выявить текущее состояние природных сред и биологических объектов, а также функциональную целостность экосистем;

- установить причины негативных изменений в состоянии того или иного природного объекта, а также источники их возникновения, до того как будет нанесен значимый ущерб;

- разработать программу оптимизационных мероприятий.

В настоящее время в России сложилась национальная система мониторинга окружающей природной среды, включающая три вида мониторинга:

- социально-гигиенический мониторинг – система наблюдений за изменениями биосферы под влиянием антропогенной деятельности с точки зрения возможных неблагоприятных воздействий на здоровье человека и условия его жизни;

- экологический мониторинг – система наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданную с целью выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных.

•	климатический мониторинг – система непрерывного сбора, анализа и оценки данных, определяющих состояние климата и его изменений в пространстве и во времени

Методы химического и физико-химического анализа позволяют определить качественный и количественный состав загрязняющих веществ в окружающей среде (в воздухе, почве, воде).

Биоиндикация — это обнаружение и определение антропогенных нагрузок по реакциям на них живых организмов и их сообществ

Водные ресурсы и их охрана

Рациональное использование и охрана водных ресурсов — экономное комплексное с наименьшими негативными последствиями для природы и населения использование вод, предусматривающее проведение комплекса научно-технических, экономических, правовых и других мероприятий

Наиболее ценные виды водных (неистощимым) ресурсов -  воды рек, озер, водохранилищ, верхние горизонты подземных вод, которые активно участвуют в процессе круговорота воды на Земле.

Причины дефицита чистой пресной воды - нерациональное использование и крайне неравномерное распределение по поверхности суши, а именно,  а) интенсивное увеличение потребности в воде в результате быстрого роста населения планеты и развития промышленности, сельского хозяйства, урбанизации, требующих огромных затрат водных ресурсов; б) загрязнение водоемов сточными водами промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий; в) потери пресной воды вследствие сокращения водоносности рек, истощения подземных вод и других причин.

Крупные потребители воды рек, озер и водохранилищ в мире – сельское хозяйство (прежде всего ирригация), Второе место занимают промышленность и энергетика, третье – коммунальное хозяйство городов, четвертое – население.

Основные источники загрязнения водоемов: промышленные и коммунальные канализационные стоки, смыв с полей части почвы, содержащей различные агрохимикаты, дренажные воды систем орошения, стоки животноводческих ферм, ливневые стоки в городах.

Для рационального (т.е. экономного, комплексного, с наименьшими негативными последствиями для населения и природы) использования и охраны водных ресурсов необходимы: организация геоэкологического мониторинга важнейших водоемов - источников водоснабжения, постоянный учет водопотребителей и водопользователей, пополнение и уточнение Государственного водного кадастра, совершенствование правовых основ использования водных ресурсов. В условиях неравномерного естественного распределения водных ресурсов особое значение приобретает:

регулирование речного стока, т.е. его искусственное перераспределение во времени (реже в пространстве) с помощью сооружения водохранилищ;

наращивание объемов оборотного и многократного водоснабжения;

внедрение безводные и маловодные технологий, что уменьшит удельный расход воды на единицу продукции;

сокращение непроизводительного расходования воды в орошаемом земледелии;

повышение технического уровня эксплуатации систем водоснабжения: реконструирование их, сокращение удельного расхода воды на коммунальные нужды в коммунальном хозяйстве;

совершенствование способов очистки промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных сточных вод

Охрана атмосферного воздуха и почвы

Почва (исчерпаемый, но возобновляемый природный ресурс) – уникальный природный компонент, обладающий плодородием, т.е. определяющий урожайность растений. Одним из важнейших показателей уровня плодородия почв является мощность гумусового слоя и содержания гумуса в почве. Почвы могут рассматриваться как относительно возобновляемые ресурсы, которые при рациональном использовании обладают элементами неисчерпаемости.

Последствия неразумной эксплуатации земельных ресурсов - развитие негативных природно-антропогенных процессов (водная и ветровая эрозии, вторичное засоление и заболачивание, опустынивание, загрязнение вредными веществами промышленного и сельскохозяйственного происхождения и др.).

Концепции альтернативного или адаптивного земледелия заключается в полном или частичном отказе от синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста и кормовых добавок. Агротехнические мероприятия основываются на строгом соблюдении севооборотов, введении в их состав бобовых культур, сохранении растительных остатков, применении навоза, компостов и сидератов (зеленых удобрений), проведении механических культивации, использовании биологических методов защиты растений. Цель альтернативного (адаптивного) земледелия — получение продукции, не содержащей остаточных количеств агрохимикатов, сохранение почвенного плодородия и в конечном итоге охрана окружающей среды.

Рациональное использование и охрана земельных ресурсов (в первую очередь пахотных и других сельскохозяйственных угодий) – это экологизация землепользования во всех сферах производственной деятельности человека:

- борьба с загрязнением почв производственными отходами и технологическими выбросами промышленности и транспорта (тяжелые металлы, соединения серы, диоксины, бензпирен, нефтепродукты и др.), существенно ухудшающими их физические и химические характеристики;

- сохранение ценных сельскохозяйственных земель и рекреационных угодий при формировании и развитии крупных городов и агломераций,

- ликвидация свалок твердых отходов.

- мероприятия по охране атмосферного воздуха и рациональному использованию его ресурсов.

Требование к охране атмосферного воздуха:

- строгое соблюдение установленных норм и правил, регламентирующих загрязнение атмосферы;

- регулярное слежение и контроль за экологическим состоянием и антропогенным изменением атмосферного воздуха в целях последующей оценки, прогноза и управления этим состоянием (т.е. мониторинг атмосферы);

- внедрение малоотходных технологий и производств; разработка и внедрение более совершенных установок по улавливанию, утилизации и обезвреживанию вредных отходов и веществ;

- разработка норм и правил по ограничению воздействия нестационарных источников загрязнения, негативно влияющих на воздушную среду.

Важный принцип охраны и рационального использования атмосферы – правильный выбор места сооружения промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В проектах должен быть обоснован выбор района размещения объекта с учетом ландшафтно-метеорологических условий, должны содержаться данные о допустимых уровнях загрязнения атмосферы согласно нормативным документам, требования к организации санитарно-защитной зоны, обосновываться намечаемые мероприятия по очистке и утилизации загрязнителей.

Экозащитная техника и технологии

Механическая очистка газов включает сухие и мокрые методы.

1. К сухим методам относятся:

1) гравитационное осаждение в пылеосадительных камерах основано на осаждении взвешенных крупных частиц диаметром более 50-100 мкм под действием силы тяжести при движении запыленного газа с малой скоростью, при степени очистки не выше 40-50%; метод пригоден лишь для предварительной, грубой очистки газов

2) инерционное осаждение - основано на стремлении взвешенных частиц сохранять первоначальное направление движения при изменении направления газового потока и центробежное пылеулавливание в циклонах при вращении очищаемого газового потока в очистном аппарате, используется при грубой и средней очистке газа;

3) фильтрация, характеризующаяся высокой эффективностью тонкой очистки, основана на прохождении очищаемого газа через различные фильтрующие ткани (хлопок, шерсть, химические волокна, стекловолокно и др.) или через другие фильтрующие материалы (керамика, металлокерамика, пористые перегородки из пластмассы и др.). Наиболее часто для фильтрации применяют специально изготовленные волокнистые материалы - стекловолокно, шерсть или хлопок с асбестом. В зависимости от фильтрующего материала различают тканевые фильтры (в том числе рукавные), волокнистые, из зернистых материалов (керамика, пористые пластмассы и др.).

Мокрая очистка газов от пылей и аэрозолей основана на промывке газа жидкостью (обычной водой) при возможно более развитой поверхности контакта жидкости с частицами аэрозоля и более интенсивном перемешивании очищаемого газа с жидкостью; осуществляется в срубберах различной конструкции.

Электростатическая очистка газов в электрофильтрах пригодна для любых аэрозолей, включая туманы кислот, и при любых размерах частиц (эффективность очистки до 99%); метод основан на ионизации и зарядке частиц аэрозоля при прохождении газа через электрическое поле высокого напряжения, создаваемое коронирующими электродами (отрицательных). Осаждение частиц происходит на заземленных осадительных электродах (положительных).

Механическая очистка воды. Для механической очистки применяются отстаивание и фильтрование. В зависимости от требований к качеству очищенной производственной сточной воды применяют различные очистные сооружения: для процеживания – решетки и сетки, предназначенные для задержания крупных частиц примесей, движущихся по каналу; для задержания более мелких взвешенных в воде примесей – отстойники, фильтры с различной загрузкой центрифуги  и гидроциклоны; для очистки от всплывающих примесей – нефте- и жироловушки.  и т.д.

К химическим методам очистки сточных вод относят нейтрализацию, окисление и восстановление. Химическую очистку проводят иногда как предварительную перед биологической очисткой или после нее как метод доочистки сточных вод. Химическая очистка связана с использованием различных реагентов, которые вводятся в стоки и вступают во взаимодействие с вредными примесями. Последние окисляются или восстанавливаются с получением малотоксичных веществ либо переводятся в малорастворимые соединения и отделяются в виде осадков, которые захоранивают, складируют или используют как сырье.

Физико-химические методы очистки вод. Коагуляция – это процесс укрупнения дисперсных частиц в результате их взаимодействия и объединения в агрегаты. В очистке сточных вод ее применяют для ускорения процесса осаждения тонкодисперсных примесей и эмульгированных веществ. Флокуляция – это процесс агрегации взвешенных частиц при добавлении в сточную воду высокомолекулярных соединений, называемых флокулянтами. В отличие от коагуляции при флокуляции агрегация происходит не только при непосредственном контакте частиц, но и в результате взаимодействия молекул адсорбированного на частицах флокулянта. Флокуляцию проводят для интенсификации процесса образования хлопьев гидроокисей алюминия и железа с целью повышения скорости их осаждения. Флотацию применяют для удаления из сточных вод нерастворимых диспергированных примесей, которые самопроизвольно плохо отстаиваются. В некоторых случаях флотацию используют и для удаления растворенных веществ, например, ПАВ. Такой процесс называют пенной сепарацией, или пенным концентрированием. Флотацию применяют для сточных вод многих производств: нефтеперерабатывающих, искусственного волокна, целлюлозо-бумажных, кожевенных, машиностроительных, пищевых, химических. Сорбция - это процесс поглощения одного вещества из окружающей среды другим веществом, твердым телом или жидкостью. Поглощающее тело называется сорбентом, а поглощаемое – сорбтивом, поглощенное - сорбатом.

Биологический (или биохимический) метод очистки сточных вод применяется для очистки производственных и бытовых сточных вод от органических и неорганических загрязнителей. Данный процесс основан на способности некоторых микроорганизмов использовать загрязняющие сточные воды вещества для питания в процессе своей жизнедеятельности; осуществляется сообществом микроорганизмов (биоценозом), состоящим из множества различных бактерий, простейших водорослей, грибов и др., связанных между собой в единый комплекс сложными взаимоотношениями (активный ил). Очистку сточных вод рассматриваемым методом проводят в аэробных (т. е. в присутствии растворенного в воде кислорода) условиях аэротенков и биофильтров.

Избыток активного ила может перерабатываться двумя способами: после высушивания как удобрение или же попадает в систему анаэробной очистки. Такие же способы очистки применяют и при сбраживании высококонцентрированных стоков, содержащих большое количество органических веществ. Процессы брожения осуществляются в специальных аппаратах – метатенках. Распад органических веществ состоит из трех этапов: растворение и гидролиз органических соединений, ацидогенез и метаногенез.

##### Процесс протекает в две основные стадии; на первой образуются органические кислоты, на второй образовавшиеся кислоты преобразуются в метан и диоксид углерода.

Получаемый в метантенках биогаз содержит до 60-65% метана, 32-35% диоксида углерода, некоторые количества водорода, сероводорода, азота и др. и может использоваться в качестве горючего.

Биологическая очистка на полях орошения (специально подготовленные земельные участки, используемые одновременно для очищения сточных вод и агрокультурных целей) идет под действием почвенной микрофлоры, солнца, воздуха и под влиянием жизнедеятельности растений.

Биологические пруды, предназначенные для биологической очистки и доочистки сточных вод в комплексе с другими очистными сооружениями, представляет собой каскад прудов, состоящий из 3-5 ступеней, через которые с небольшой скоростью протекает осветленная или биологически очищенная сточная вода.

Компостирование – биохимический процесс обезвреживания и обеззараживания ТБО (в результате саморазогрева до 60-70оС происходит уничтожение возбудителей болезней), результатом которого является отсутствие выбросов, отходов, занимаемых площадей, получение биотоплива и компоста за счёт биохимического разложения органической части ТБО микроорганизмами, используемого в качестве удобрения в сельском хозяйстве.

Особо охраняемые природные территории. Охрана животного и растительного мира

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки суши или водных объектов, на которых в установленном законом порядке полностью исключено или ограничено хозяйственное использование ландшафта или его отдельных компонентов.

Государственные природные заповедники решают следующие задачи:

- сохранение биологического разнообразия и поддержание в естественном состоянии охраняемых природных объектов;

- организация и проведение научных исследований;

- экологический мониторинг;

- экологическое просвещение;

- участие в государственной экологической экспертизе проектов и в подготовке научных кадров в области охраны природной среды.

Первый заповедник на территории России появился в 1882 г. на Камчатке. После 1920 г. в СССР была создана разветвленная сеть заповедников. К 2000 г. в России существовало 99 государственных природных заповедников

Государственные природные заказники – участки, в пределах которых запрещены отдельные виды и форма хозяйственной деятельности с целью охраны одного или нескольких видов живых существ, экологических компонентов или общего характера охраняемой местности.

Национальные парки – значительные по площади территории, включающие особо охраняемые природные (не подвергающиеся антропогенному воздействию) ландшафты, которые, помимо главной задачи сохранения природных комплексов, предназначены преимущественно для рекреационных целей.

Природные парки – рекреационные учреждения и, их территория также может использоваться в просветительских и рекреационных целях. Территории или акватории природных парков включают комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность. В природных парках устанавливается режим особой охраны и использования, запрещается деятельность, которая могла бы изменить исторически сложившийся ландшафт, изменить эстетическое или рекреационное качество парка. В природном парке могут быть выделены зоны с различными режимами – природоохранные, рекреационные, охраны историко-культурных комплексов, агрохозяйственные и иные.

Памятники природы – естественная или издревле измененная человеком природная территория, представляющая большую научную, культурную или социальную ценность, выделенная в качестве особо охраняемого участка, либо отдельный природный уникальный объект (комплекс).

Дендрологические парки и ботанические сады представляют собой коллекции растений дикой флоры, высаженные на значительных территориях для сохранения разнообразия, обогащения растительного мира.

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) в 1949 г. начал сбор информации о редких, находящихся под угрозой исчезновения видах растений и животных, а в 1966 г. издал «Красную книгу фактов». Красная книга – официальный документ, содержащий регулярно обновляемые данные о состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов и популяций) редких животных, дикорастущих растений и грибов. В СССР Красная книга была учреждена в 1974 г.

Рациональное использование и охрана биологических ресурсов – проведение комплекса мероприятий и соблюдение ряда требований, главное из которых гласит, что изъятие биологических ресурсов не должно превышать уровень их естественного возобновления.

Специализированные учреждения ООН в сфере охраны ОС:

ЮНЭП (United Nations Епvirоптепtа1 Рrоgrат) - Программа ООН по окружающей среде, осуществляется с 1972 г. и является основным вспомогательным органом ООН.

ЮНЕСКО (United Nations Еdисаtioпаl, Sсiепtifiс апd Сиltиrаl Оrgаniгаtоп) - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) существует с 1946 г.

ФАО (Fооd апд Аgriсиlturа1 Оrgаniгаtоп UN) - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, образованная в 1945 г

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), созданная в 1946 г., имеет главной целью заботу о здоровье людей, что непосредственно связано с охраной ОС.

ВМО (Всемирная метеорологическая организация) – учреждена как специализированное учреждение ООН в 1951 г., природоохранные функции которой прежде всего связаны с глобальным мониторингом ОС.

МОТ (Международная организация труда) – специализированное учреждение ООН. Создано в 1919 г. с целью создания безопасных условий труда и уменьшения загрязнения биосферы, возникающего часто из-за пренебрежительного отношения к производственной среде.

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) учреждено в 1957 г. Осуществляет свою деятельность по договору с ООН, но не является ее специализированным учреждением.

Неправительственные международные организации:

Международный союз по охране природы – МСОП (Iпtеrпаtопа1 Uпiоп fоr thе Сопsеrvаtiоп оf Nаtиrе)- создан в 1948 г. в Фонтенбло (Франция). Работа МСОП способствует реализации Вашингтонской конвенции о международной торговле дикими видами фауны и флоры, инициатор ведения Красных книг.

Всемирный фонд охраны дикой природы (Wоrld Wide Fипd fоr Nаtиrе) - самая многочисленная частная международная экологическая организация, создана в 1961 г. Деятельность фонда заключается в основном в оказании финансовой поддержки природоохранным мероприятиям;

Римский клуб (РК) - организация, которая внесла значительный вклад в изучение перспектив развития биосферы и пропаганду идеи необходимости гармонизации отношений Человека и Природы, организует крупномасштабные исследования по широкому кругу вопросов, преимущественно в социально-экономической области.

ГРИНПИС (Сгеепреасе – «Зеленый мир») – независимая международная общественная организация, ставящая своей целью предотвращение деградации окружающей среды, создана в Канаде в 1971 г.

Конференции и соглашения

Международная конвенция по регулированию китобойного промысла (Вашингтон, 2 декабря 1946 г.), дополнившая и развившая положения Соглашения по регулированию китобойного промысла (Лондон, 8 июня 1937 г.);

Первая Межправительственная конференция экспертов по научным основам рационального использования и сохранения естественных ресурсов биосферы (Париж, 4-13 сентября 1968 г.), подготовленная ЮНЕСКО в сотрудничестве с ООН, ФАО, ВОЗ, МСОП и др.;

Конференция ООН по окружающей среде (Стокгольм, 5-6 июня 1972 г, где обозначены пути решения организационных, экономических и политических задач взаимоотношений государств при сотрудничестве в области охраны ОС;

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, ноябрь 1972 г.);

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, август 1975 г.), где был принят Заключительный акт, в котором отражены вопросы политической и экологической безопасности.

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха (Женева, 13 ноября 1979 г.);

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (Хельсинки, 17 марта 1992 г.);

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (Брюссель, 
29 ноября 1969 г).

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду (Женева, 18 мая 1977 г.);

Всемирная хартия природы, принятая Генеральной Ассамблеей ООН (28 октября 1981 г.), определила приоритетные направления экологической деятельности международного сообщества и способствовала формированию экологической политики государств;

Венская встреча представителей (Вена, 22 апреля 1985 г.), принявшая итоговый документ, содержащий, в частности, рекомендации: сократить выбросы в атмосферу серы на 30% до 1995 г., а также углеводородов и других загрязняющих веществ; разработать способы захоронения опасных отходов, альтернативных способу захоронения в море; сократить производство озоноразрушающих веществ; провести исследования роли СО2 в глобальных климатических изменениях;

Монреальская встреча (Монреаль, 16 сентября 1987 г.), принято Соглашение (Монреальский протокол) о постепенном прекращении серийного производства хлорфторуглеродов (ХФУ) и запрещении выброса их в атмосферу;

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 г.), В Рио были обсуждены и приняты следующие документы: Программа действий ООН «Повестка дня на XXI век» – программа того, как сделать развитие устойчивым с социальной, экономической и экологической точек зрения; Заявление «О принципах в отношении лесов», касающееся управления, защиты и устойчивого развития всех видов лесов, конвенция «Об изменении климата», цель которой – стабилизация концентрации в атмосфере газов, вызывающих парниковый эффект, на таких уровнях, которые не вызовут опасного дисбаланса климата планеты; Конвенция «О биологическом разнообразии», требующая, чтобы страны приняли меры для сохранения разнообразия живых существ и обеспечили справедливое распределение выгод от использования биологического разнообразия;

Конференция Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (Киото, Япония, декабрь 1997 г.), на которой подписан Протокол к Конвенции или Киотский протокол, установивший для промышленно развитых государств-участников четкие лимиты (количественные обязательства) по сокращению выбросов СО2 относительно базового 1990 г.

Международный конгресс по устойчивому развитию (Wdrld Summit оп Sиstаinablе Dеvе1орmеnt), 26.08-04.09.2002, Йоханнесбург, ЮАР.

8. Социально-экономические аспекты экологии

Экология и здоровье

Здоровье – нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций.

По определению Всемирной организации здравоохранения (B03) "здоровье - это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов".

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. XX в. определили ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве основных четыре группы таких факторов. На основе этого в 1994 году Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по охране здоровья населения в Федеральных концепциях "Охрана здоровья населения" и "К здоровой России" определила это соотношение применительно к нашей стране следующим образом:

генетические факторы - 15-20%;

состояние окружающей среды - 20-25%;

медицинское обеспечение - 10-15%;

условия и образ жизни людей - 50-55%.

- Основы экологического права

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (Принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (действующая редакция) http://www.consultant.ru/popular/okrsred/ © КонсультантПлюс, 1992-2012

Экологическая экспертиза

В соответствии с ФЗ «Об экологической экспертизе» № 174 – ФЗ экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных  воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы.

Объектами экологической экспертизы являются:

- все виды предплановой и предпроектной документации по размещению производственных мощностей;

- проекты строительства, реконструкции, расширения  и ликвидации хозяйствующих субъектов;

- документация по созданию новой техники, технологий, материалов и веществ;

- проекты документации, регламентирующей природопользование при ведении хозяйственной деятельности.

В Российской Федерации осуществляется государственная экологическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза.

Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды.

Стадии экспертизы:

предоставление материалов в Министерство природоохранных ресурсов России или его территориальные органы;

регистрация, проверка полноты и достаточности предоставляемых материалов;

формирование государственной экспертизы комиссии;

подготовка индивидуальных, групповых заключений и свободного заключения государственной экологической экспертизы;

подписание и утверждение заключения.

Результат государственной экологической экспертизы – документ с выводами о допустимости реализации объекта намеченной деятельности.

Общественная экологическая экспертиза проводится по инициативе граждан, органов местного самоуправления и общественных объединений. Исполнители – организации, имеющие лицензию на проведение экологической экспертизы.

Экологическая стандартизация

К методам обеспечения природоохранной деятельности относятся процедуры экологической стандартизации и оценки влияния хозяйствующего субъекта на природную среду для выявления уровня негативного воздействия.

Цель экологической стандартизации – установление предельно допустимых норм воздействия на окружающую природную среду.

Виды экологических стандартов:

- нормативы качества окружающей природной среды;

- нормативы предельно допустимого вредного воздействия;

- нормативы использования (изъятия) природных ресурсов;

- экологические стандарты.

Нормативы качества окружающей природной среды определяют предельный уровень загрязнения элементов природной среды, при котором негативное воздействие не сказывается на здоровье человека и стабильности экосистем.

Нормативы воздействия на окружающую природную среду – величина предельно допустимого вредного воздействия, при котором значение концентрации вредного вещества на границе санитарно защитной зоны не превышает норматива качества природной среды (предельно допустимый выброс – ПДВ, предельно допустимый сброс – ПДС).

ПДВ и ПДС рассчитываются для каждого предприятия по каждому загрязняющему веществу либо собственными силами, либо с привлечением сторонних организаций.

При экономической нецелесообразности закрытия предприятия в случае невозможности соблюдения им требований по вредным выбросам (сбросам) в пределах ПДВ (ПДС) устанавливаются лимиты по загрязнению или временно согласованные выбросы (сбросы) при условии постепенного сокращения загрязнения до нормативов ПДС (ПДВ).

Нормативы использования (изъятия) природных ресурсов – лимиты на природопользование, предупреждающие истощение природных ресурсов с учетом их самовосстановления.

Экологические стандарты – эколого-правовые требования к параметрам новой техники, технологий, материалов для обеспечения соблюдения нормативов предельно допустимого вредного воздействия на природные системы в процессе производства, эксплуатации и утилизации продукции.

Экологический контроль и экологическая паспортизация

Экологическая паспортизация – составление и ведение специального документа – паспорта предприятия, в котором отражается комплексная информация о деятельности компании в области природопользования и охраны природной среды.

Экологический контроль – деятельность по надзору за состоянием окружающей среды.

Виды экологического контроля:

- государственный;

- муниципальный;

- производственный

- общественный.

Платность использования природных ресурсов

Следствием рыночных реформ явилось введение платежей за использование природных ресурсов. Установление такой платы стало возможным после отмены исключительной государственной монополии на землю и другие природные ресурсы, превращения земель и других ресурсов в объект купли-продажи и гражданско-правовых сделок. При установлении платности за пользование природными ресурсами ставились следующие задачи:

Плата за использование природных ресурсов включает: плату за право пользования ресурсами; выплаты за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов; выплаты на воспроизводство и охрану природных ресурсов.

Плата за загрязнение окружающей природной среды

Плата за загрязнение окружающей природной среды является одним из видов платности в использовании природных ресурсов. Ее сущность имеет три значения: компенсационное, стимулирующее и экологическое.

Компенсационное значение состоит в том, что плата за загрязнение направлена на компенсацию вреда, причиняемого природной среде, здоровью человека, материальным ценностям. В отличие от юридической ответственности, которая наступает по факту правонарушения, обязанность платы за загрязнение возникает по факту правомерного, разрешенного компетентными органами государства причинения вреда, независимо от вины хозяйствующего субъекта.

Стимулирующее значение заключается в том, что установленная плата взимается в бесспорном порядке за счет прибыли или себестоимости предприятия-загрязнителя, и на этой основе должна стимулировать сокращение выбросов, сбросов вредных веществ. Это главный ключ экологизации хозяйственной деятельности, пользуясь которым можно сделать охрану окружающей природной среды экономически выгодным делом.

Экологическое значение основано на том, что платежи за загрязнения служат главным источником образования и пополнения внебюджетных экологических фондов, средства которых используются для оздоровления и охраны окружающей природной среды.

Правовое регулирование платежей за загрязнение обеспечивается Законом РФ «Об охране окружающей природной среды» (ст. 20), в котором утвержден порядок определения платы за загрязнение и ее предельные размеры. Минприроды утвердило базовые нормативы платы за загрязнение.

Законом предусматривается три вида платы за загрязнение:

• выбросы, сбросы вредных веществ в пределах установленных лимитов;

• выбросы, сбросы вредных веществ сверх установленных норм либо без разрешения компетентных органов;

• плата за размещение отходов.

Порядок установления платы состоит из трех этапов определение базовых нормативов платы; дифференцированных ставок; конкретных размеров платы за загрязнители

Управление рациональным природопользованием на предприятии

Экологический аудит – коммерческий лицензионный вид деятельности; систематически проводимая оценка соответствия деятельности предприятия требованиям природоохранного законодательства, обеспечения техногенной безопасности окружающей среды и экологической безопасности предприятия.

Экологический аудит:

позволяет оценить степень экологической безопасности предприятий, территорий и их инфраструктуры, способность производственных и природных систем к саморегуляции и снижению загрязнения;

определяет возможности предприятия производить экологически чистую продукцию;

позволяет оценивать степень привлекательности производства и территорий для инвестиций;

позволяет объективно оценивать экологическое состояние компании и рекомендовать мероприятия по улучшению природоохранной деятельности предприятия.